Lista de Equipamentos

Impressora não fiscal

MP-4200 TH

- Driver – Spooler 4.5.0.0

- Bema User Software 2.10.05

- Led I se tiver apagado ou se estiver piscando vermelho, enviar para AT.

- Verificar se a porta COM está correta.

- Autoteste: Desligar a impressora e ligar novamente segurando o botão FEED

- Em caso de falha de comunicação apontar o andros: C:\Program Files (x86)\Bematech\Printers\Spooler\Andro

MP-4200 TH ADV

- Driver – Spooler 5.0.0.4

- Bema User Software 2.10.05

- Led I se tiver apagado ou se estiver piscando vermelho, enviar para AT.

- Autoteste: Desligar a impressora e ligar novamente segurando o botão FEED

-Gerenciador de dispositivo, drivers, botão direito "Atualizar", pesquisar no meu computador, instalar driver "Samba".

- Caso apareça firmware não detectado, precisa inserir manualmente, arquivo .bin

ELGIN I8 / I8 FULL

- Diferença entre os dois modelos seria que a FULL ja vem integrado as placas com diversas conexões.

- Comunicação Direta ESC POS. Elgin Utility para fazer teste de comunicação da impressora.

- Autoteste: Desligar a impressora e ligar novamente segurando o botão FEED

- Principais erros:

* Bip curto e um longo, erro no sensor da tampa, tampa aberta ou mau encaixada.

* Todos os leds piscando, problema na fonte externa, teclado ou placa principal.

ELGIN I9 / I9 FULL

- Diferença entre os dois modelos seria que a FULL ja vem integrado as placas com diversas conexões.

- Driver: ELGIN Printer Driver_v-1.7.6

- Autoteste: Desligar a impressora e ligar novamente segurando o botão FEED

- Atualização de Firmware: I9 Comum 1.3.44 - I9 Full 2.00.19

Impressora de etiqueta

L42

Driver L42_BR V2.08

Software para impressão possui dois:

BYLabel V3.10

L42 BarTender

Utility dessa impressora é o BarPrnTest

L42 PRO

Driver L42PRO FULL_Windows_driver_2022.1.

Software para impressão, L42PRO_BarTender_UL_2016_R6_3141.

ELGIN Utility L42 PRO, para calibração e testes de impressão.

Erro pulando etiqueta: Calibração (teste de impressão) ou alterar o modo de transmissivo para reflexivo + Calibração (teste de impressão) + resetar 3x

Obs: Pressione o botão Feed, aguarde o led ligado piscar 4 vezes em seguida solte o botão

L42 PRO FULL

Driver L42PRO FULL_Windows_driver_2022.1.

Software para impressão, L42PRO_BarTender_UL_2016_R6_3141.

ELGIN Utility L42 PRO, para calibração e testes de impressão.

Erro pulando etiqueta: Calibração (teste de impressão) ou alterar o modo de transmissivo para reflexivo + Calibração (teste de impressão) + resetar 3x

Obs: Pressione o botão Feed, aguarde o led ligado piscar 4 vezes em seguida solte o botão

SAT

Bematech

Leds

Lig - informa se está ligado

Sup - Se tiver ligado o problema é físico e será necessário a troca do aparelho

Blo - Quando o Sat/Mfe está bloqueado, pelo contribuinte, pela Sefaz ou por conta da internet ou autobloqueio (código de ativação, padrão 00000000) Tempo máximo de bloqueio são de 3h

CFE - Acende quando tem cupom armazenado nele e só apaga qdo transmite o cupom para a Sefaz.

LAN - internet

OP/d do estadoAC - Ativação

PAR – Parametrização

RB-1000

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

ActivationSoftwareSetup_02.00.10

Consulta status, consulta SAT e log

Configuração: Alterar cód de ativação (bema(num. serie - 2 ultimos))

RB-2000

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

ActivationSoftwareSetup_02.00.10

Consulta: Consulta status, consulta SAT e log

Configuração: Alterar código de ativação (bema(num. serie - 2 ultimos))

SAT GO

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

ActivationSoftwareSetup_02.00.10

Consulta: Consulta status, consulta SAT e log

Configuração: Alterar código de ativação (bema(num. serie - 2 ultimos))

Elgin

Smart

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

AtivadorSmartSATElgin_v1.1.12 (Elgin Tools)

Possíveis erros:

SAT desconectado, tirar e colocar os cabos do SAT novamente

Erro código de ativação, fazer o reset do código e o cliente vai precisar informar o sistema do PDV. Esqueci minha senha, código de emergência (111165123) trocar para a nova senha (1-9)

Erro 4002 – SAT ainda não foi vinculado junto a Sefaz (contador que faz esse processo)

Linker II

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

SW_Ativacao_Instalador-x86-03.01.01.033

Funções, consulta, consulta SAT, teste fim-a-fim

MFE

Smart

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

AtivadorSmartSATElgin_v1.1.12 (Elgin Tools)

Possíveis erros:

SAT desconectado, tirar e colocar os cabos da MFE novamente

Erro código de ativação, fazer o reset do código e o cliente vai precisar informar o sistema do PDV. Esqueci minha senha, código de emergência (111165123) trocar para a nova senha (1-9)

Linker

Driver: satelgin-8.2.0

Ordem dos SAT’s: Linker I, Linker II, Smart, Sat Go, RB-2000, RB-1000

SW_Ativacao_Instalador-x86-03.01.01.033

Copiar a dll da SEFAZ-CE (mfe.dll) e colar na pasta do SW ativador

Funções, consulta, consulta SAT, teste fim-a-fim

Leitor

Bematech

BR-400

Principais testes:

Reset

Alterar configuração de tipo de leitura

Habilitar tipo de Código de barras

Alterar tipo de velocidade de leitura

Elgin

EL250

Principais testes:

Reset

Alterar configuração de tipo de leitura

Habilitar tipo de Código de barras

Alterar tipo de velocidade de leitura

Quando utilizado o leitor direto na base (virando um leitor fixo), a própria programação interna do leitor junto com a base faz a leitura como sensor de presença não sendo possivel a sua alteração.

Lista de Equipamentos Elgin – Bematech

Impressora não fiscal – Impressoras de etiqueta – SAT/MFE – Leitores – Outros

Impressora não fiscal - MP-2500 TH , MP-2800 TH , MP-4200 TH, MP-4200 TH ADV, ELGIN 18, ELGIN 18 FULL, ELGIN 19, ELGIN 19 FULL

Principais acionamentos: Instalação da impressora – Falha na comunicação - Erro na impressão – Erro de porta COM – Assitencia Técnica – Instalação em rede - Impressora compartilhada

Impressora de etiqueta – L42 DT, L42, L42 PRO, L42 PRO FULL

Principais acionamentos: Instalação da impressora – Calibração – Impressão com falhas – Erro na impressão – Assitencia Técnica

SAT / Bematech – RB-1000, RB-2000, Sat GO

SAT / Elgin – Smart SAT, Linker

Principais acionamentos: Instalação – Ativação – Erro código de ativação – Erro de comunicação – SAT desconectado - SAT Bloqueado – Erro Led aceso – Erro no certificado digital – Bloqueio Autônomo – SAT Violado

MFE / Bematech – TM-1000

MFE / Elgin – Smart MFE, Linker

Principais acionamentos: Instalação – Ativação – Erro código de ativação – Erro de comunicação – MFE desconectado - MFE Bloqueado – Erro Led aceso – Erro no certificado digital – Bloqueio Autônomo – MFE Violado

Leitor / Bematech – BR 400, BR 520, I-3200, S-3200

Leitor / Elgin – EL250, EL8600, Flash, QW2100

Principais acionamentos: Falha na leitura – Adicionar prefixo/sufixo – Ajustar velocidade da leitura

Outras situações

SAC

Principais acionamentos: Defeito em algum produto “não suportável” – Reclamação

Seja um revendedor Elgin

Principais acionamentos: Cliente gostaria de saber informações para se credenciar para revendedor dos produtos da Elgin.